Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №6
по дисциплине

«ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»:

Вариант 8824
Выполнил:
Карандашева Анастасия Денисовна
 ГРУППА: P3332
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Абузов Я.А.

Санкт-Петербург,

2026

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (Х), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения Х должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение Х в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- Основная программа должна инкрементировать содержимое X (ячейки памяти с адресом 01716) в цикле.

- Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=-6X+6 на данное ВУ, a по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'ИЛИ' содержимого РД данного ВУ и Х, результат записать в Х

- Если Х оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в Х записать минимальное по ОДЗ число.

Комплекс программ

| Метка | Команда ассемблера | Аргумент | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ORG |  | 0x000 | Начало таблицы векторов прерываний |
| V0: | WORD | 0x010, 0x180 | Вектор прерывания #0 → DEFAULT |
| V1: | WORD | 0x010, 0x180 | Вектор прерывания #1 → DEFAULT |
| V2: | WORD | $INT2, 0x180 | Вектор прерывания #2 → INT2 (ВУ-2) |
| V3: | WORD | $INT3, 0x180 | Вектор прерывания #3 → INT3 (ВУ-3) |
| V4: | WORD | 0x010, 0x180 | Вектор прерывания #4 → DEFAULT |
| V5: | WORD | 0x010, 0x180 | Вектор прерывания #5 → DEFAULT |
| V6: | WORD | 0x010, 0x180 | Вектор прерывания #6 → DEFAULT |
| V7: | WORD | 0x010, 0x180 | Вектор прерывания #7 → DEFAULT |
| ORG |  | 0x010 | Начало обработчика DEFAULT |
| DEFAULT: | IRET |  | Возврат из прерывания (пустой обработчик) |
| ORG |  | 0x017 | Область данных |
| X: | WORD | 0 | Переменная X |
| MIN: | WORD | -128 | Минимальное значение (-128) |
| MAX: | WORD | 127 | Максимальное значение (127) |
| CONST6: | WORD | 6 | Константа 6 |
| TMP: | WORD | 0 | Временная переменная |
| ORG |  | 0x020 | Начало основной программы |
| START: | DI |  | Запрет прерываний |
|  | CLA |  | Очистка аккумулятора |
|  | LD | MIN | Загрузка MIN в аккумулятор |
|  | ST | X | Сохранение MIN в X |
|  | LD | #0xA | Загрузка маски 0x0A (1010₂) |
|  | OUT | 5 | Разрешение ВУ-2 (вектор 2) |
|  | LD | #0xB | Загрузка маски 0x0B (1011₂) |
|  | OUT | 7 | Разрешение ВУ-3 (вектор 3) |
|  | EI |  | Разрешение прерываний |
| MAIN: | LD | X | Загрузка X в аккумулятор |
|  | CMP | MAX | Сравнение X с MAX |
|  | BEQ | SETMIN | Если X = MAX, переход в SETMIN |
|  | INC |  | Увеличение X на 1 |
|  | ST | X | Сохранение X |
|  | JUMP | MAIN | Безусловный переход на MAIN |
| SETMIN: | LD | MIN | Загрузка MIN в аккумулятор |
|  | ST | X | Сохранение MIN в X |
|  | JUMP | MAIN | Возврат в основной цикл |
| ORG |  | 0x030 | Обработчик прерывания ВУ-2 |
| INT2: | HLT |  | Останов для отладки (вход в INT2) |
|  | PUSH |  | Сохранение аккумулятора в стек |
|  | IN | 4 | Чтение данных из ВУ-2 (DR) |
|  | ST | TMP | Сохранение данных во временную переменную |
|  | LD | X | Загрузка X в аккумулятор |
|  | OR | TMP | Побитовое ИЛИ с данными ВУ-2 |
|  | ST | TMP | Сохранение результата в TMP |
|  | LD | TMP | Загрузка TMP в аккумулятор |
|  | CMP | MIN | Сравнение с MIN |
|  | BMI | INT2_SETMIN | Если меньше MIN, переход |
|  | CMP | MAX | Сравнение с MAX |
|  | BEQ | INT2_OK | Если равно MAX, переход |
|  | BMI | INT2_OK | Если меньше MAX, переход |
|  | BR | INT2_SETMIN | Иначе переход (если больше MAX) |
| INT2_OK: | LD | TMP | Загрузка TMP в аккумулятор |
|  | ST | X | Сохранение в X |
|  | HLT |  | Останов для отладки |
|  | POP |  | Восстановление аккумулятора из стека |
|  | IRET |  | Возврат из прерывания |
| INT2_SETMIN: | LD | MIN | Загрузка MIN в аккумулятор |
|  | ST | X | Сохранение MIN в X |
|  | HLT |  | Останов для отладки |
|  | POP |  | Восстановление аккумулятора из стека |
|  | IRET |  | Возврат из прерывания |
| ORG |  | 0x050 | Обработчик прерывания ВУ-3 |
| INT3: | HLT |  | Останов для отладки (вход в INT3) |
|  | PUSH |  | Сохранение аккумулятора в стек |
|  | LD | #5 | Загрузка числа 5 в аккумулятор |
|  | ST | X | Сохранение 5 в X (отладочное значение) |
|  | ADD | X | Умножение на 2 (X + X) |
|  | ADD | X | Умножение на 3 |
|  | ADD | X | Умножение на 4 |
|  | ADD | X | Умножение на 5 |
|  | ADD | X | Умножение на 6 (результат 6*X) |
|  | NEG |  | Смена знака (-6*X) |
|  | ADD | CONST6 | Прибавление 6 (результат 6 - 6*X) |
|  | ST | TMP | Сохранение результата в TMP |
|  | LD | TMP | Загрузка TMP в аккумулятор |
|  | CMP | MIN | Сравнение с MIN |
|  | BMI | INT3_SETMIN | Если меньше MIN, переход |
|  | CMP | MAX | Сравнение с MAX |
|  | BEQ | INT3_OK | Если равно MAX, переход |
|  | BMI | INT3_OK | Если меньше MAX, переход |
|  | BR | INT3_SETMIN | Иначе переход (если больше MAX) |
| INT3_OK: | LD | TMP | Загрузка TMP в аккумулятор |
|  | ST | X | Сохранение в X |
|  | OUT | 6 | Вывод результата в ВУ-3 |
|  | HLT |  | Останов для отладки |
|  | POP |  | Восстановление аккумулятора из стека |
|  | IRET |  | Возврат из прерывания |
| INT3_SETMIN: | LD | MIN | Загрузка MIN в аккумулятор |
|  | ST | X | Сохранение MIN в X |
|  | OUT | 6 | Вывод MIN в ВУ-3 |
|  | HLT |  | Останов для отладки |
|  | POP |  | Восстановление аккумулятора из стека |
|  | IRET |  | Возврат из прерывания |

Описание программы

Разработан комплекс программ для БЭВМ аккумуляторного типа, обеспечивающий обмен данными с внешними устройствами в режиме прерываний.

Основная программа циклически инкрементирует содержимое ячейки памяти X, представленной знаковым 8-битным числом. Значение X контролируется на принадлежность области допустимых значений (ОДЗ), обусловленной разрядностью регистра данных. При выходе X за пределы ОДЗ в ячейку X записывается минимально допустимое значение.

Программа обработки прерываний выполняет следующие функции:

- при запросе прерывания от ВУ-2 выполняется операция побитового «ИЛИ» между содержимым регистра данных ВУ-2 и ячейкой X, результат записывается в X;

- при запросе прерывания от ВУ-3 вычисляется функция
F(X) = −6X + 6, и результат выводится в регистр данных ВУ-3;

- все остальные прерывания игнорируются.

Результаты работы программы отражаются:

- в ячейке памяти X — текущее значение изменяемой переменной;

- в регистре данных ВУ-3 — результат вычисления функции F(X).

Используемые ячейки памяти:

- X — рабочая переменная;

- MIN — минимально допустимое значение X;

- CONST6 — константа 6;

- TMP — временная ячейка для хранения данных.

Методика проверки правильности выполнения комплекса программ на БЭВМ

- Загрузить разработанный комплекс программ в память базовой ЭВМ.

- Установить точку останова в основной программе (при необходимости заменить команду перехода на HLT).

- Запустить выполнение программы в автоматическом режиме с адреса начала основной программы.

- Убедиться, что в ячейке памяти X происходит циклическое увеличение значения.

- Установить сигнал «Готовность» ВУ-2.

- Ввести произвольное значение в регистр данных ВУ-2.

- Дождаться обработки прерывания.

- Зафиксировать новое значение ячейки X, полученное в результате операции побитового «ИЛИ».

- Продолжить выполнение программы.

- Установить сигнал «Готовность» ВУ-3.

- Дождаться обработки прерывания.

- Зафиксировать значение, выведенное в регистр данных ВУ-3 (результат вычисления функции F(X)).

- Повторить пункты 5–12 для различных значений X, включая граничные.

- Проверить, что при выходе X за пределы ОДЗ в ячейку X записывается минимально допустимое значение.

- Сделать вывод о корректности работы комплекса программ.

Вывод

Во время работы над лабораторной работой я познакомилась с БЭВМ реализацией прерываний в Assembler и использовала их для написания программы по заданию. Также познакомилась с работой ВУ-2 и ВУ-3 и реализацией взаимодействия с ними.