Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

| Дисциплина: | Системы ввода-вывода |
| --- | --- |

Лабораторная работа №1

«Принципы организации ввода/вывода 
без операционной системы»

Вариант: 2

Выполнила: Карандашева Анастасия Денисовна Группа: P3332 Поток: 1.3 Преподаватель: Табунщик Сергей Михайлович

г. Санкт-Петербург

2026

Содержание

Задание	3

Реализация функций и меню	3

Введение	3

Реализация функции putchar	3

Реализация функции getchar	4

Интерфейс вызова функций OpenSBI	4

1. Получение версии реализации SBI	5

2. Получение состояния hart	5

3. Остановка hart	5

4. Завершение работы системы	5

Организация пользовательского меню	6

Запуск и проверка пунктов меню	6

Выводы	8

Приложение	9

kernel.c	9

kernel.ld	11

Makefile	12

run.sh	12

start.S	12

Задание

Цель: познакомится с принципами организации ввода/выводе без операционной системы на примере компьютерной системы на базе процессора с архитектурой RISC-V и интерфейсом OpenSBI с использованием эмулятора QEMU.

По для выполнения работы:

- qemu-system-riscv32

- RISC-V C/ASM окружение для сборки проектов (на базе LLVM)

Задание к лабораторной работе:

- Реализовать функцию putchar

- Реализовать функцию getchar вывода данных в консоль для получения данных из консоли

- На базе реализованных функций putchar и getchar написать программу, позволяющую вызывать определенные вариантом функции OpenSBI посредством взаимодействия пользователя через меню

- Запустить программу и выполнить вызов пунктов меню, получив результаты их работы

- Оформить отчет по работе в электронном формате

Вариант:

| № варианта | Пункты меню |
| --- | --- |
| 2 | 1. Get SBI implementation version 2. Hart get status (должно быть возможно задавать номер ядра) 3. Hart stop 4. System Shutdown |

Реализация функций и меню

Введение

В рамках лабораторной работы была реализована программа для взаимодействия с интерфейсом OpenSBI в среде эмулятора QEMU без использования операционной системы. Программа написана на языке C с использованием небольшого загрузочного модуля на RISC-V assembler.

В качестве аппаратной платформы использовалась виртуальная машина virt эмулятора QEMU для архитектуры RISC-V. Для взаимодействия с консолью использовался UART-контроллер, расположенный по базовому адресу 0x10000000.

Реализация функции putchar

Функция uart_putc() предназначена для вывода одного символа в консоль через UART.

Принцип работы функции:

- Выполняется ожидание готовности UART к передаче данных.

- Проверяется бит 0x20 регистра состояния линии UART_LSR.

- После готовности символ записывается в регистр передачи UART_THR.

Фрагмент работы функции:

void uart_putc(char c)
{
    while (!(UART_LSR & 0x20));
    UART_THR = c;
}

Используемые регистры UART:

- UART_LSR — регистр состояния линии UART;

- UART_THR — регистр передачи данных.

Бит 0x20 означает, что передающий буфер свободен и можно отправлять следующий символ.

На основе данной функции была реализована функция print(), обеспечивающая вывод строк в консоль.

Реализация функции getchar

Функция uart_getc() предназначена для получения одного символа из консоли.

Принцип работы:

- Выполняется ожидание появления входных данных.

- Проверяется бит 0x01 регистра состояния UART.

- После получения символа выполняется чтение регистра данных.

Код функции:

char uart_getc()
{
    while (!(UART_LSR & 0x01));
    return UART_THR;
}

Используемые биты:

- 0x01 — наличие принятого символа в буфере UART.

Функция используется для организации пользовательского меню и получения параметров вызова функций OpenSBI.

Интерфейс вызова функций OpenSBI

Для вызова функций OpenSBI использовалась инструкция ecall. Все вызовы выполнялись через универсальную функцию sbi_call().

OpenSBI использует следующие регистры:

| Регистр | Назначение |
| --- | --- |
| a0-a5 | аргументы функции |
| a6 | идентификатор функции (FID) |
| a7 | идентификатор расширения (EID) |
| a0 | код возврата / результат |

Вызов осуществляется следующим образом:

asm volatile("ecall"
             : "+r"(a0), "+r"(a1)
             : "r"(a2), "r"(a3), "r"(a4), "r"(a5),
               "r"(a6), "r"(a7)
             : "memory");

В лабораторной работе были реализованы следующие функции OpenSBI согласно варианту №2:

1. Получение версии реализации SBI

Используется расширение:

- EID = 0x10 (SBI_EXT_BASE)

- FID = 0x2 (SBI_BASE_GET_IMP_VERSION)

Функция возвращает версию реализации OpenSBI.

2. Получение состояния hart

Используется расширение HSM:

- EID = 0x48534D

- FID = 0x0

Пользователь вводит номер hart (ядра), после чего программа получает его текущее состояние.

3. Остановка hart

Используется функция:

- EID = 0x48534D

- FID = 0x1

Функция выполняет остановку текущего hart.

4. Завершение работы системы

Используется расширение системного сброса:

- EID = 0x53525354

- FID = 0x0

Функция выполняет выключение виртуальной машины QEMU.

Организация пользовательского меню

После запуска ядра программа отображает текстовое меню:

1. Get SBI implementation version
2. Hart get status
3. Hart stop
4. System Shutdown

Выбор пункта осуществляется вводом символа с клавиатуры через функцию uart_getc(). В зависимости от введённого значения вызывается соответствующая функция OpenSBI.

Запуск и проверка пунктов меню

> make clean

> make

> ./run.sh

OpenSBI v1.7

____                    _____ ____ _____

/ __ \                  / ____|  _ \_   _|

| |  | |_ __   ___ _ __ | (___ | |_) || |

| |  | | '_ \ / _ \ '_ \ \___ \|  _ < | |

| |__| | |_) |  __/ | | |____) | |_) || |_

\____/| .__/ \___|_| |_|_____/|____/_____|

| |

|_|

Platform Name               : riscv-virtio,qemu

Platform Features           : medeleg

Platform HART Count         : 1

Platform IPI Device         : aclint-mswi

Platform Timer Device       : aclint-mtimer @ 10000000Hz

Platform Console Device     : uart8250

Platform HSM Device         : ---

Platform PMU Device         : ---

Platform Reboot Device      : syscon-reboot

Platform Shutdown Device    : syscon-poweroff

Platform Suspend Device     : ---

Platform CPPC Device        : ---

Firmware Base               : 0x80000000

Firmware Size               : 313 KB

Firmware RW Offset          : 0x40000

Firmware RW Size            : 57 KB

Firmware Heap Offset        : 0x45000

Firmware Heap Size          : 37 KB (total), 2 KB (reserved), 10 KB (used), 24 KB (free)

Firmware Scratch Size       : 4096 B (total), 1340 B (used), 2756 B (free)

Runtime SBI Version         : 3.0

Standard SBI Extensions     : ipi,pmu,srst,sse,hsm,rfnc,fwft,time,base,legacy,dbcn,dbtr

Experimental SBI Extensions : none

Domain0 Name                : root

Domain0 Boot HART           : 0

Domain0 HARTs               : 0*

Domain0 Region00            : 0x00100000-0x00100fff M: (I,R,W) S/U: (R,W)

Domain0 Region01            : 0x10000000-0x10000fff M: (I,R,W) S/U: (R,W)

Domain0 Region02            : 0x02000000-0x0200ffff M: (I,R,W) S/U: ()

Domain0 Region03            : 0x80040000-0x8004ffff M: (R,W) S/U: ()

Domain0 Region04            : 0x80000000-0x8003ffff M: (R,X) S/U: ()

Domain0 Region05            : 0x0c400000-0x0c5fffff M: (I,R,W) S/U: (R,W)

Domain0 Region06            : 0x0c000000-0x0c3fffff M: (I,R,W) S/U: (R,W)

Domain0 Region07            : 0x00000000-0xffffffff M: () S/U: (R,W,X)

Domain0 Next Address        : 0x80200000

Domain0 Next Arg1           : 0x87e00000

Domain0 Next Mode           : S-mode

Domain0 SysReset            : yes

Domain0 SysSuspend          : yes

Boot HART ID                : 0

Boot HART Domain            : root

Boot HART Priv Version      : v1.12

Boot HART Base ISA          : rv32imafdch

Boot HART ISA Extensions    : sstc,zicntr,zihpm,zicboz,zicbom,sdtrig,svadu

Boot HART PMP Count         : 16

Boot HART PMP Granularity   : 2 bits

Boot HART PMP Address Bits  : 32

Boot HART MHPM Info         : 16 (0x0007fff8)

Boot HART Debug Triggers    : 2 triggers

Boot HART MIDELEG           : 0x00001666

Boot HART MEDELEG           : 0x00f4b509

1. Get SBI implementation version

2. Hart get status

3. Hart stop

4. System Shutdown

Choose: 1

SBI Implementation Version: 0x0000000000000000

1. Get SBI implementation version

2. Hart get status

3. Hart stop

4. System Shutdown

Choose: 2

Enter hart id (0-9): 0

Hart status: 0xFFFFFFFAFFFFFFFA

1. Get SBI implementation version

2. Hart get status

3. Hart stop

4. System Shutdown

Choose: 2

Enter hart id (0-9): 1

Hart status: 0xFFFFFFFDFFFFFFFD

1. Get SBI implementation version

2. Hart get status

3. Hart stop

4. System Shutdown

Choose: 4

Shutdown...

❯ ./run.sh

... тут повторный запуск OpenSBI v1.7

1. Get SBI implementation version

2. Hart get status

3. Hart stop

4. System Shutdown

Choose: 3

Stopping hart...

Происходит остановка, поскольку hart 0 единственное ядро и процессор не возвращается в S-mode. Остальные пункты меню работают и завершаются, позволяя выбрать следующую опцию.

Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены основы организации ввода/вывода без операционной системы на архитектуре RISC-V. Были реализованы функции putchar и getchar для работы с UART, а также программа с меню для вызова функций OpenSBI через ecall.

В процессе работы были получены навыки работы с OpenSBI, UART, эмулятором QEMU и низкоуровневым взаимодействием с аппаратурой в среде RISC-V.

Также, основываясь на опыте работы с 3 пунктом меню, можно отметить, что с остановкой hart нужно работать осторожно. В реальном кейсе лучше проверять наличие других работающих ядер и возможность переключения на них после остановки первого.

Приложение

kernel.c

typedef unsigned long uint64;

#define UART_BASE 0x10000000

#define UART_LSR  (*(volatile unsigned char *)(UART_BASE + 5))

#define UART_THR  (*(volatile unsigned char *)(UART_BASE + 0))

void uart_putc(char c)

{

while (!(UART_LSR & 0x20));

UART_THR = c;

}

char uart_getc()

{

while (!(UART_LSR & 0x01));

return UART_THR;

}

void print(const char *s)

{

while (*s)

uart_putc(*s++);

}

void print_hex(uint64 v)

{

char hex[] = "0123456789ABCDEF";

print("0x");

for (int i = 15; i >= 0; i--)

uart_putc(hex[(v >> (i * 4)) & 0xF]);

}

#define SBI_EXT_BASE 0x10

#define SBI_BASE_GET_IMP_VERSION 0x2

#define SBI_EXT_HSM 0x48534D

#define SBI_HART_GET_STATUS 0x0

#define SBI_HART_STOP 0x1

#define SBI_EXT_SRST 0x53525354

#define SBI_SYSTEM_RESET 0x0

static inline uint64 sbi_call(uint64 eid, uint64 fid,

uint64 arg0, uint64 arg1,

uint64 arg2, uint64 arg3,

uint64 arg4, uint64 arg5)

{

register uint64 a0 asm("a0") = arg0;

register uint64 a1 asm("a1") = arg1;

register uint64 a2 asm("a2") = arg2;

register uint64 a3 asm("a3") = arg3;

register uint64 a4 asm("a4") = arg4;

register uint64 a5 asm("a5") = arg5;

register uint64 a6 asm("a6") = fid;

register uint64 a7 asm("a7") = eid;

asm volatile("ecall"

: "+r"(a0), "+r"(a1)

: "r"(a2), "r"(a3), "r"(a4), "r"(a5),

"r"(a6), "r"(a7)

: "memory");

return a0;

}

void get_version()

{

uint64 r = sbi_call(SBI_EXT_BASE,

SBI_BASE_GET_IMP_VERSION,

0,0,0,0,0,0);

print("\nSBI Implementation Version: ");

print_hex(r);

print("\n");

}

void hart_get_status()

{

print("\nEnter hart id (0-9): ");

char c = uart_getc();

uart_putc(c);

int hart = c - '0';

uint64 r = sbi_call(SBI_EXT_HSM,

SBI_HART_GET_STATUS,

hart,0,0,0,0,0);

print("\nHart status: ");

print_hex(r);

print("\n");

}

void hart_stop()

{

print("\nStopping hart...\n");

sbi_call(SBI_EXT_HSM,

SBI_HART_STOP,

0,0,0,0,0,0);

print("Hart stopped.\n");

}

void system_shutdown()

{

print("\nShutdown...\n");

sbi_call(SBI_EXT_SRST,

SBI_SYSTEM_RESET,

0,0,0,0,0,0);

}

void main()

{

while (1)

{

print("\n");

print("1. Get SBI implementation version\n");

print("2. Hart get status\n");

print("3. Hart stop\n");

print("4. System Shutdown\n");

print("Choose: ");

char c = uart_getc();

uart_putc(c);

print("\n");

if (c == '1') get_version();

else if (c == '2') hart_get_status();

else if (c == '3') hart_stop();

else if (c == '4') system_shutdown();

else print("Invalid option!\n");

}

}

kernel.ld

ENTRY(boot)

SECTIONS

{

. = 0x80200000;

.text : {

*(.text.boot)

*(.text*)

}

.rodata : { *(.rodata*) }

.data   : { *(.data*) }

.bss    : { *(.bss*) *(COMMON) }

. = ALIGN(8);

stack_top = . + 128K;

}

Makefile

CC=riscv64-unknown-elf-gcc

CFLAGS=-march=rv32imac -mabi=ilp32 -ffreestanding -nostdlib -O0

LDFLAGS=-T kernel.ld

all: kernel.elf

kernel.elf: start.S kernel.c

$(CC) $(CFLAGS) start.S kernel.c $(LDFLAGS) -o kernel.elf

clean:

rm -f *.elf

run.sh

#!/bin/bash

qemu-system-riscv32 \

-machine virt \

-nographic \

-bios default \

-kernel kernel.elf \

-serial mon:stdio

start.S

.section .text.boot

.globl boot

boot:

la sp, stack_top

call main

1:

j 1b